TRABAJO

PRACTICO N1

ELECTRONICA

PROFESORA=ING.CARLA WAYAR

ALUMNA=CORAITE MICAELA VICTORIA

TEC.UNIVERSITARIA DE AUTOMATIZACION Y ROBOTICA

Formulas 
 Rserie = Ra+Rb+…….            Rparalelo=Ra⋅RbRa+Rb

CIRCUITO MIXTO

R12=R1+R2

R12=330Ω+270Ω 
R12=600Ω

R45=R4+R5

R45=2200Ω  +2000Ω  
R45=4200Ω

R3\\45=R3*R4R3+R4

R3\\45=100Ω*4200Ω100Ω+4200Ω

R3\\45=97,67Ω

RT=R12+R3\\45

RT=600Ω+97,67Ω

RT=697,67Ω

CORRIENTE
IT=VTRT

IT=5V697,67Ω

IT=7,166mA

VOLTAJE

VT=IT*RT

CALCULO LA CORRIENTE Y EL VOLTAJE DE CADA RESISTENCIA

*Como esta en serie la resistencia 1 y 2 la corriente es la misma (7,166mA)

V1=I1*R1                                            V2=I2*R2
V1=7.166mA*330                           V2=7,166mA*270
V1=2,364V                                               V2=1,934V

*En voltaje3 encontramos una caida de tension 
V3=VT-VR1-VR2
V3=5V-2,364V-1.934V
V3=0,702V
*Entonces voltaje 3,4,5 son iguales
I3=V3R3

I3=0,702100

I3=7,02mA

I45=V45R45

I45=0,7024200
I45=1,671mA
*La corriente 4 y 5 las resolvi juntas porque esas resistencias estan en serie entonces la corriente es la misma

VR4=I4*R4
VR4=0,0001671*2200
VR4=0,367V
Escriba aquí la ecuación.
VR5=I5*R5
VR5=0.0001671*2000
VR5=0.33V
CALCULAR LA POTENCIA
P=V*I
P1=2,364*0.007166
P1=0,0169
Escriba aquí la ecuación.
P2=1,93*0.007166
P2=0,0138
Escriba aquí la ecuación.
P3=0,70*0,00702
P3=4,914mW
Escriba aquí la ecuación.
P4=0,367*0.0001671
P4=6,132MW
Escriba aquí la ecuación.
P5=0.33*0.0001671
P5=5,514MW

|  | RESISTENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE | POTENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 330 Ω | 2,364V | 7,166ma | 0,0169w |
| R2 | 270 Ω | 1,934V | 7,166ma | 0,0138w |
| R3 | 100 Ω | 0,702V | 7,02 ma | 4,914mw |
| R4 | 2200 Ω | 0,367V | 1,671ma | 6,134MW |
| R5 | 2000 Ω | 0,33V | 1,671ma | 5,514MW |

Medicion con el multimetro

|  | RESISTENCIA | VOLTAJE | CORRIENTE |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 330 | 2,35 | 6,93ma |
| R2 | 270 | 1,94 | 6,93ma |
| R3 | 100 | 0,703 | 6,94ma |
| R4 | 2200 | 0,37 | 0,16ma |
| R5 | 2000 | 0,33 | 0,16ma |